附件：

福建幼儿师范高等专科2-5#宿舍楼及教学B楼

抗震鉴定方案

一、工程概况

福建幼儿师范高等专科2-5#宿舍楼及教学B楼共五幢楼，总建筑面积14853平方米，其中约有4000平方米建筑无建筑施工图，其余建筑仅具备手绘图纸、无电子图(图纸不全)。

二、检测鉴定目的

为了解房屋现有结构的抗震性能，委托有相关资质单位对房屋现有结构进行检测鉴定。

三、主要检测鉴定依据

1.《建筑抗震鉴定标准》（GB 50023-2009）

2.《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB 50068-2001）

3.《建筑工程抗震设防分类标准》（GB 50223-2008）

4.《砌体结构设计规范》（GB 50003-2011）

5.《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB 50203-2011）

6.《民用建筑可靠性鉴定标准》（GB 50292-1999）

7.《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2010）

8.《建筑结构荷载规范》（GB 50009-2012）

9.《建筑变形测量规范》（JGJ 8-2007）

10.《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T 23-2011)

11.《贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》（DBJ 13-72-2006）

12.《回弹法检测砌体中普通粘土砖抗压强度技术规程》(DBJ13-73-2006)

四、现场主要检测内容

结构体系及规则性检测，结构材料的实际强度检测，建筑物的侧向位移量测，构件的裂缝、变形检测，围护系统检测。

1.工程概况调查

建筑现状与原始资料相符合程度，结构形式、高度、层数、建筑面积、开工时间、竣工时间、投入使用时间等。主要包括调查房屋结构布置、房屋开间尺寸及屋高等，绘制无图纸部分的结构平面示意图，调查现有房屋的使用情况是否出现变形、开裂等现象。

2.场地、地基与基础调查

场地危险性，上部结构倾斜，基础外观破损等。

3.结构总体布置检测

检测结构体系，建筑结构平面及结构竖向构件的规则性和连续性，建筑高度和层数检测，轴线尺寸、结构构件的尺寸、截面形式，结构构件的连接构造，非结构构件与主体结构的连接构造。

4.工程使用情况调查

周边地面有无沉陷，使用用途，板面装饰情况，板底装饰情况，屋面情况（是否上人屋面，有无防水、隔热，有无水箱等集中荷载以及尺寸，有无积水），内、外装饰情况，阳台栏板、屋面女儿墙（有无横向、竖向裂缝，与墙连接处是否脱开）。

5.检测项目

(1)砖墙、构造柱、梁、板裂缝检测（重点检测墙体）；

(2)结构主体倾斜观测；

(3)墙：抽取部分墙体检测砖抗压强度（约3片/层，检测数量根据现场检测情况进行适当调整）和砂浆抗压强度（约3片/层，检测数量根据现场检测情况进行适当调整）；

(4)构造柱（检测数量根据现场情况确定）：截面尺寸，钢筋根数、直径，钢筋锈蚀状况；

(5)梁（检测数量根据现场情况确定）：截面尺寸，钢筋根数、直径，钢筋锈蚀状况。

五、结构抗震性能评定

根据合同约定的服务内容对结构、构件进行建筑抗震鉴定。

六、说明

1.应明确有图纸部分和无图部分价格是否一致。如不一致，需两部分内容区分报价；

2.敲打等相关现场检测辅助工作（含检测后恢复）由检测单位负责。在正常检测内容报价外增加一项此项内容报价；

3.校方提供鉴定所需的设计图纸等；

4.项目结算按照实际检测面积计算。